PCB PA 2 étages

Fujitsu  Boitier   IA                        Fujitsu  Boitier IB

( exemple FLM1011-4 )               ( exemple FLM1011-12)

TOSHIBA boitier 2-9D1B           TOSHIBA boitier 2-11C1B

( exemple TIM1011-8 )               ( exemple TIM1011-15)

Capa ATC                      Capa ATC                            Capa ATC

Entrée                                                                                                                    Sortie

-VG1        +VD1                 -VG2               +VD2

La nomenclature pour le PCB pourrait être :

C100 , C101 , C200 = ATC100A 1pF

L101 , L201 = 10µH

Composants 0805 ou 0603 :

C103 , C203, C104 , C204 = 100pF

C105 , C205 , C102 , C202 , C107 , C207 = 1nF

R100 , R200, R101 , R201 = 47Ω

L100 , L200 peuvent être des 10µF 16V tantale

D100 , D101 peuvent être des 1nF 1206

Concernant les tensions d’alimentation, suivant les GaAsFets utilisés , VDS sera de 10V ( Eudyna / Fujitsu voire Toshiba ) ou 9V pour un TIM1011-15

On pourra s’inspirer des schémas existants, exemple de DB6NT :

Le régulateur positif pourra être un MIC29152WD en lieu et place du LT1083CP

Voir HYPER No 315

Pour la tension négative, utiliser un LM2662 dont le courant est plus élevé que le 7660